Projekt Firmennetzwerk 2

Standortvernetzung über IP-Transit

4-Wochen-Projektplan — Aufgabenverteilung

# Gesamtübersicht

| Woche | Nataliia (ca. 50%) | Anh (ca. 50%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ✅ Topologie, Wien komplett | ISP-Router + Netzdiagramm + Linz Basis |
| 2 | GRE Tunnel HQ-Seite + NAT/PAT | GRE Branch-Seite + Graz komplett |
| 3 | ACL File-Server + Security-Doku | Port Security + Inter-Site Tests |
| 4 | Review + Abschlusstests | Bandbreite + Dokumentation + PT-Cleanup |

# Woche 1 — Grundkonfiguration Wien & ISP-Start

| Woche 1 |  |
| --- | --- |
| Nataliia — bereits vollständig erledigt | Anh — Beginn |
| - ✅ Topologie definiert, Geräte in PT platziert und verkabelt - ✅ IP-Schema / VLSM: alle Subnetze berechnet (/27, /28, /29, /30) - ✅ Transit-Netze und GRE-Tunnel-Netze /30 berechnet - ✅ Öffentliches Netz 199.122.10.128/30 berechnet - ✅ VLAN-Schema erstellt (VLAN 10/20/30) - ✅ WEB-Server: statische IP 199.122.10.130, HTTP aktiviert - ✅ Border-Router: Gi0/0 (→WEB-Server), Gi0/1 (→HQ-Wien) - ✅ HQ-Wien-Router: Router-on-a-Stick (Gi0/0.10 / .20 / .30) - ✅ HQ-Wien-Router: DHCP Pools VLAN 10 und VLAN 20 - ✅ Switch0: VLANs, Access-Ports, Trunks Fa0/23 und Fa0/24 - ✅ Switch1: VLANs, Access-Ports inkl. File-Server, Trunk Fa0/24 - ✅ Endgeräte: PC1–PC4 DHCP, File-Server statisch 10.99.128.114 - ✅ Lokale Ping-Tests Wien (VLANs, File-Server, Gateways) - Screenshots: show ip interface brief (HQ-Router, beide Switches) - Screenshots: show ip dhcp binding, show vlan brief, Ping-Tests | - Netzdiagramm: Topologie mit IP-Adressen, Masken, VLANs, Tunneln zeichnen - PT-Topologie prüfen und fehlende Geräte / Kabel ergänzen - ISP-Router: Gi0/0 → HQ-Wien (10.99.128.122) - ISP-Router: Gi0/1 → Branch Linz (10.99.128.125) - ISP-Router: Gi0/2 → Branch Graz (10.99.128.129) - ⚠️ Keine statischen Routen zu internen Netzen — Transit-Netze sind directly connected - Branch-Linz-Router: Gi0/0 → Switch2 (10.99.128.33) - Branch-Linz-Router: Gi0/1 → ISP (10.99.128.126) - Branch-Linz-Router: DHCP Pool 10.99.128.32/27, Gateway 10.99.128.33 - Switch2: Access-Port Fa0/1 (PC5), Uplink Fa0/24 → Router - Linz-PC5: DHCP, IP aus 10.99.128.34–62 prüfen - Screenshot: show ip interface brief auf ISP-Router - Screenshot: Ping-Test ISP ↔ HQ-Wien, ISP ↔ Linz, ISP ↔ Graz - Screenshot: show ip interface brief auf Linz-Router |

# Woche 2 — GRE-Tunnel & NAT/PAT

| Woche 2 |  |
| --- | --- |
| Nataliia — GRE Tunnel (HQ-Seite) + NAT/PAT | Anh — GRE (Branch-Seite) + Branch Graz |
| - HQ-Wien-Router: Interface zum ISP prüfen / konfigurieren - Gi0/2 → ISP: 10.99.128.121/30 - Keine direkten Routen zu den internen Linz-/Graz-Netzen über ISP konfigurieren - Interne Standortkommunikation läuft ausschließlich über GRE-Tunnel - Host-Routen zu den GRE-Zieladressen über ISP setzen: - Linz-WAN 10.99.128.126/32 über ISP 10.99.128.122 - Graz-WAN 10.99.128.130/32 über ISP 10.99.128.122 - HQ-Wien-Router: Default-Route zum Border-Router konfigurieren - Default-Route → 10.99.128.134 - GRE Tunnel0: HQ-Wien ↔ Branch Linz, HQ-Seite konfigurieren - Tunnel-IP HQ: 10.99.128.137 - Tunnel destination: Linz-WAN 10.99.128.126 - GRE Tunnel1: HQ-Wien ↔ Branch Graz, HQ-Seite konfigurieren - Tunnel-IP HQ: 10.99.128.141 - Tunnel destination: Graz-WAN 10.99.128.130 - Statische Route zum Linz-Netz über GRE setzen - 10.99.128.32/27 über Tunnel0 - Statische Route zum Graz-Netz über GRE setzen - 10.99.128.96/28 über Tunnel1 - NAT-ACL erstellen - VLAN 10 Produktion erfassen - VLAN 20 Office erfassen - Border-Router NAT/PAT konfigurieren - ip nat inside auf Gi0/1 Richtung HQ-Wien - ip nat outside auf Gi0/0 Richtung WEB-/externes Netz - NAT overload konfigurieren - Test durchführen - Wien-PC → WEB-Server / externes Netz über NAT/PAT - Interne Branch-Netze dürfen nicht direkt über ISP geroutet werden Screenshots erstellen: - show interfaces tunnel 0 - show interfaces tunnel 1 - show ip route auf HQ-Wien-Router - ping über Tunnel0 zur Linz-Tunneladresse - ping über Tunnel1 zur Graz-Tunneladresse - show ip nat translations - show ip nat statistics | - GRE Tunnel0: Branch Linz ↔ HQ-Wien, Linz-Seite (10.99.128.138) - Statische Route auf Linz-Router: Wien-Netze über Tunnel0 - Branch-Graz-Router: Gi0/0 → Switch3 (10.99.128.97) - Branch-Graz-Router: Gi0/2 → ISP (10.99.128.130) - Branch-Graz-Router: DHCP Pool 10.99.128.96/28, Gateway 10.99.128.97 - Switch3: Access-Port Fa0/1 (PC6), Uplink Fa0/24 → Router - Graz-PC6: DHCP, IP aus 10.99.128.98–110 prüfen - GRE Tunnel1: Branch Graz ↔ HQ-Wien, Graz-Seite (10.99.128.142) - Statische Route auf Graz-Router: Wien-Netze über Tunnel1 - Screenshot: show interface tunnel 0 auf Linz-Router - Screenshot: show ip dhcp binding auf Linz- und Graz-Router - Screenshot: Ping-Test Linz-PC5 → HQ-Wien Gateway über Tunnel - Screenshot: show ip interface brief auf Graz-Router |

# Woche 3 — ACL, Port Security & Inter-Site Tests

| Woche 3 |  |
| --- | --- |
| Nataliia — ACL File-Server + Security-Doku | Anh — Port Security + WAN-Tests |
| - ACL für File-Server: interne berechtigte Netze erlauben - Externen Zugriff auf File-Server (10.99.128.114) blockieren - ACL auf HQ-Wien-Router anwenden - Test: Wien-PC → File-Server → muss funktionieren - Test: externer Host → File-Server → muss scheitern - ⚠️ Linz/Graz über GRE = internes Firmennetz. Nur bei ausdrücklicher Lehreranforderung blockieren - Security-Abschnitt schreiben: NAT/PAT-Konzept, ACL-Regeln erklären - Screenshot: show access-lists auf HQ-Wien-Router - Screenshot: Ping-Test Wien-PC → File-Server (erfolgreich) - Screenshot: Ping-Test extern → File-Server (geblockt) | - Inter-Site Ping-Tests: Linz → Wien, Graz → Wien, Linz ↔ Graz - HTTP-Test: Linz-PC und Graz-PC → WEB-Server - Port Security Switch0: alle Access-Ports, max. 1 MAC, violation shutdown - Port Security Switch1: alle Access-Ports inkl. File-Server-Port - Port Security Switch2 (Linz): Access-Port Fa0/1 - Port Security Switch3 (Graz): Access-Port Fa0/1 - Port-Security-Test: fremdes Gerät → Port in err-disabled - Port-Security-Abschnitt für Dokumentation schreiben - Screenshot: Inter-Site Ping-Tests (Linz→Wien, Graz→Wien, Linz↔Graz) - Screenshot: HTTP-Test von Linz/Graz → WEB-Server - Screenshot: show port-security interface auf allen 4 Switches - Screenshot: Port err-disabled nach Security-Test |

# Woche 4 — Abschlusstests & Dokumentation

| Woche 4 |  |
| --- | --- |
| Nataliia — Review + Abschlusstests | Anh — Dokumentation + PT-Cleanup |
| - Alle eigenen Tests wiederholen, Screenshots sammeln - DHCP, VLANs, File-Server, WEB-Server, Border-Router final prüfen - IP-Schema und VLAN-Schema für Dokumentation finalisieren - Gesamtdokumentation gegenlesen und Feedback geben - Screenshot: Gesamtübersicht show ip interface brief HQ-Router - Screenshot: Finale NAT- und ACL-Ausgaben | - Bandbreitenbedarf und -auslegung berechnen und tabellarisieren - Netzdiagramm finalisieren: alle IP-Adressen, Masken, VLANs, Tunnel - Gesamtdokumentation zusammenführen und formatieren - Finale Testtabelle erstellen (alle Szenarien mit Ergebnis + Screenshots) - PacketTracer-Datei aufräumen: Hostnamen, Beschriftungen, Übersicht - Abschlusspräsentation vorbereiten - Screenshot: Routing-Tabellen aller Branch-Router (show ip route) - Screenshot: Finale Inter-Site Verbindungstests |

# Technische Hinweise

Tunnel-Nummerierung: Tunnel0 = HQ-Wien ↔ Branch Linz (10.99.128.136/30). Tunnel1 = HQ-Wien ↔ Branch Graz (10.99.128.140/30). Diese Nummerierung gilt konsistent auf allen Routern.

ISP-Router Routing: Der ISP-Router benötigt keine statischen Routen zu den internen Firmennetzwerken. Die drei Transit-Netze (/30) sind directly connected und erscheinen automatisch in der Routing-Tabelle. Interne Netze laufen durch die GRE-Tunnel.

File-Server ACL: Laut Aufgabenstellung darf auf den File-Server nur intern zugegriffen werden. Linz und Graz sind über GRE Teil des Intranets. Nur externer Zugriff muss blockiert werden. Eine Einschränkung auf Wien-VLANs nur bei ausdrücklicher Lehreranforderung vornehmen.

NAT/PAT Test: Test korrekt formulieren: 'Wien-PC → externes Netz / WEB-Server über NAT/PAT'. Der WEB-Server dient dabei als externer Testserver.

Prozentangaben: Alle Anteile sind geschätzt auf Basis des Konfigurationsaufwands. Eine offizielle Bewertungsmatrix kann abweichen.